Pravidla o bezpečnosti, ochranně zdraví a ochraně životního prostředí

při práci s chemickými látkami a chemickými směsi

- Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí

Tato Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými směsmi (dále jen pravidla) jsou zpracovaná dle § 44 a) odst. 7 z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků.

  - Účel pravidel:

- poskytnout informace pro žáky a zaměstnance o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických směsí, se kterými žáci a zaměstnanci nakládají

- seznámit žáky a zaměstnance s pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi

- seznámit žáky a zaměstnance s pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě

  - Přílohy pravidel:

- bezpečnostní listy konkrétních chemických látek

  - Obecné zásady pro nakládání s chemickými látkami:

  - při činnosti školy nesmí být nakládáno s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické,

  - pro všechny používané nebezpečné chemické látky a chemické směsi jsou k dispozici bezpečnostní listy,

  - při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je každý povinen chránit zdraví lidí a životního prostředí,

  - při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je zakázáno jíst, pít a kouřit,

  - při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je každý povinen řídit se symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečnost a zacházení podle zvláštních právních předpisů,

  - nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické jsou skladovány v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických směsí a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví fyzických osob,

  - pravidla jsou volně dostupná žákům a zaměstnancům na pracovišti – v místnosti, v níž je uložena nebezpečná chemická látka,

  - nebezpečné chemické látky a chemické směsi nesmí být, a to ani dočasně, uloženy ve volném prostoru venku na nezastřešené nebo nezpevněné ploše,

  - obaly nebezpečných chemických látek a chemických směsí musí být těsně uzavíratelné a měly by být originální – přemístění nebezpečných chemických látek a chemických směsí do náhradních nádob (např. pro usnadnění manipulace s nimi) je možné pouze tehdy, pokud jsou nádoby zřetelně označeny názvem chemického přípravku – ideálně originální etiketou,

  - nádoby na chemické látky a chemické směsi nesmějí být zaměnitelné s obaly určenými pro nápoje a potraviny,

  - všichni zaměstnanci, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenní kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, musí být seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci – v opačném případě musí žák nebo zaměstnanec výkon činnosti odmítnout,

  - telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 120 00 Praha; tel. +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402, 224 915 402,           email tis@vfn.cz,

- Chemické látky a chemické směsi na odborných pracovištích školy

Chemikálie jsou umístěny ve skladech jednotlivých pracovišť. Jsou uchovávány v originálních obalech a řádně označeny originálními etiketami a symboly označujícími jejich nebezpečnost a pokyny pro bezpečné zacházení s nimi.

Žáci jsou před zahájením prací s chemickými látkami a chemickými směsmi poučeni o bezpečném chování, zacházení s chemickými látkami a směsmi, použitím OOPP a pokynech pro případnou první pomoc. Učitel dbá na bezpečné chování žáků na pracovišti, používání OOPP a je seznámen s bezpečnostním listem používaných chemických látek.

- Čistící a úklidové prostředky

Čistící a úklidové prostředky jsou vydávány na jednotlivá pracoviště a jejich umístění je vždy v samostatné úklidové místnosti.

Provozní zaměstnanci jsou seznamováni v rámci periodického školení BOZP s obecnými zásadami pro zacházení s chemickými látkami a směsmi, s účinky některých čistících a úklidových prostředků, s ochrannou proti nebezpečným vlivům osobními ochrannými pracovními prostředky a s pokyny pro případnou první pomoc.